Sistema de automação

PC - Horustech - TWC

Protocolo de Comunicação HRS-1-Terminal

DT472

Sumário

Introdução	3

Estrutura do Comando	3

1.	ENVIO DE MENSAGENS AO TERMINAL	4

2.	REQUISIÇÃO DE RESPOSTAS OU PERGUNTAS DO TERMINAL	5

3.	LIMPA PENDÊNCIAS DE TERMINAL	6

4.	LIMPA PENDÊNCIA E ENVIO DE MENSAGENS AO TERMINAL	6

5.	PEDIDO DE STATUS DOS TERMINAIS	6

6.	GRAVAÇÃO DE IDENTIFICADOR V1.0	7

7.	ABASTECIMENTO HORUSTECH	8

8.	ABASTECIMENTO COMPANYTEC - CBC	9

9.	FORMATAÇÃO DAS MENSAGENS CODIFICADAS	10

10.	Códigos de erro	15

11.	Códigos de Status de execução	15

12.	Cálculo de Check-Sum	16

Convenções Gerais

# Introdução

- Todos os comandos são iniciados com o caractere “>“, seguido de”? ”para consulta e ”! ”para resposta da automação.

- Após os caracteres de início de bloco, o protocolo informa o tamanho dos dados, em hexadecimal.

- O campo de dados é dividido em duas partes, o índice do comando, informado em hexadecimal de dois caracteres (00..FF), e os parâmetros, que serão de tamanho variável, de acordo com a informação do cabeçalho.

- Campos “bico” são representados em decimal, de 0 a 99;

- Campos tanque e combustível são representados em decimal, de 0 a 99;

- Campos número do terminal são representados em decimal, de 0 a 99;

- A Companytec recomenda que a comunicação com o Terminal seja desenvolvida de forma independente a da automação, se possível deve-se utilizar até mesmo outra porta para comunicação, como por exemplo a 771. Esta recomendação se dá devido a velocidade necessária as comunicações do software gerencial com o TWC.

# Estrutura do Comando

Todos os comandos são definidos como figura abaixo, os comandos consistem em uma camada de transporte, uma região de dados e um checksum respectivamente.

>PCCCCX.... KK

- Camada de Transporte:

  - > : Delimitador;

  - P : Tipo de Comando:

    - ? : Consulta para automação;

    - ! : Resposta da automação;

  - C[4] :Tamanho do campo DATA em Hexadecimal;

- Camada de Dados:

- X[2..65535] :Dados do comando:

  - Tipo [2] : Índice do comando;

  - Parâmetros [0..65532] : Parâmetros auxiliares do comando;

- Checksum:

- K[2] : Somatório dos valores ASCII dos caracteres do comando, sendo desprezado o byte mais significativo. O caractere delimitador ‘>’ é excluído do calculo;

OBS: Todos comandos podem ser setados para responder com o numero de  série do console. Esta função é ativada quando o bit 7 do índice de comando está ligado.

Observação: Os comandos presentes neste documento estão implementados somente no concentrador Horustech, com versão superior a 6.4.

Comandos

# ENVIO DE MENSAGENS AO TERMINAL

- Descrição: O comando Envio de Mensagens é utilizado para transmitir mensagens codificadas aos terminais na rede.

- Tamanho: 00xx este comando possui tamanho variável, e atualmente o tamanho do campo DATA está limitado a 180 caracteres.

- Índice: 43 (0x2B)

- Estrutura do comando:

>?CCCC2Bdd0Eiitttttttt.......KK

- 2B [2] : Índice do comando;

- dd[2] : número do terminal;

- 0E [2]: sub-comando de grupo de mensagens;

- ii[2] :  index de tipo de mensagem;

- ttt.. [variável] : texto codificado da mensagem (máximo de 180 caracteres);

- KK[2]: checksum;

- Resposta : A resposta do comando retornará uma mensagem de OK de foi possível agendar a entrega da mensagem ao terminal, ou uma mensagem de erro caso não seja possível entregar a mensagem.

- Resposta de OK:

  - >!00042B00B9

- Resposta com erro:

  - >!00042BExKK

    - x[1]: Representa o código do erro, para o caso especifico do erro ‘6’ a mensagem codificada fica na memória e é entregue ao terminal somente quando o mesmo entra na rede.

Exemplo:

>?00422B020E80terminal|T1   Deseja Cancelar?|R|R|T2 1:SIM 2:NAO|T1 |EN10078

- No exemplo acima, o terminal é o de numero “02”.

- O índice é de mensagem dinâmica “80”.

- Mensagem codificada “terminal|T1   Deseja Cancelar?|R|R|T2 1:SIM 2:NAO|T1 |EN100”

- Resposta 	 >!00042B00BC

# REQUISIÇÃO DE RESPOSTAS OU PERGUNTAS DO TERMINAL

- Descrição: O comando Requisição de Respostas é utilizado para ler respostas do terminal ou alguma pergunta originada no terminal. Este comando é endereçado a um determinado terminal, ou se for para o endereço zero, se torna uma requisição broadcast, retornando os dados do terminal de menor número que possui resposta pendente;

- Tamanho:  04 (0x0004)

- Índice: 44 ( 0x2C)

- Estrutura do comando:

>?CCCC2CnnKK

  - 2C [2]: Índice do comando;

  - nn [2]: número do terminal (00 para broadcast);

- Resposta : O comando Requisição retornará até 180 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia, a resposta terá tamanho dois;

Uma pergunta efetuada pelo software gerencial pode não ser respondida, isto é, cancelada pelo usuário, basta que este digite cancelar no teclado do terminal, neste caso a resposta do terminal virá com o campo Mensagem codificada contendo “|G”;

Tamanho: Variável [2..110] ([0x0002 .. 0x006E])

- Estrutura resposta:

>!CCCC2Cdd0Eiitttttttt.......KK

  - 2C [2]: Índice do comando;

  - dd [2] : Número do terminal;

  - 0E [2] : sub-comando;

  - ii [2] : index de tipo de mensagem;

  - ttttt... [x] : Mensagem codificada;

Exemplo:

Resposta vazia:

Comando : >?00042C01D9

Resposta : >!00022C58

Resposta com mensagem:

Comando : >?00042C01D9

Resposta : >!000F2C010E80||||||2C4

  - terminal de número “01”;

  - mensagem do tipo “80”, isto é, resposta a uma pergunta dinâmica do PC ;

  - texto da mensagem “||||||2”;

Resposta com mensagem de cancelamento pelo teclado terminal:

Comando : >?00042C01D9

Resposta : >!000A2C010E80|G68

  - terminal de número “01”;

  - mensagem do tipo “80”, isto é, resposta a uma pergunta dinâmica do PC ;

  - texto da mensagem “|G”;

# LIMPA PENDÊNCIAS DE TERMINAL

- Descrição: O comando Limpa Pendências é utilizado para apagar uma mensagem pendente na memória do console, ou seja, confirmando que a última mensagem do terminal foi lida e entendida. Caso este comando não seja executado uma mensagem "sistema não responde" é apresentada no display do terminal. Este comando é endereçado, mas se o endereço for “00” as pendências de todos os terminais serão apagadas.

- Tamanho: 04 (0x0004)

- Índice: 45 (0x2D)

- Estrutura do comando:

>?CCCC2DnnKK

- 2D [2]: Índice do comando;

- nn [2]: número do terminal (00 para broadcast);

- Resposta: O comando Limpa Pendências retornará sempre a resposta padrão de OK:

  - >!00042D00BB

# LIMPA PENDÊNCIA E ENVIO DE MENSAGENS AO TERMINAL

- Descrição: Este comando é idêntico ao comando Envio de Mensagens, porém ele executa automaticamente um comando de Limpa Pendências para o terminal o qual esta sendo enviada a nova mensagem. Ele serve para acelerar as comunicações com o terminal quando várias perguntas e respostas são solicitadas em sequência.

- Índice: 46 (0x2E)

# PEDIDO DE STATUS DOS TERMINAIS

- Descrição: O Comando Pedido de Status é utilizado para informar quais terminais estão on-line, ou seja quais terminais estão ligados e operando na rede.

- Tamanho: 02 (0x0002)

- Índice: 47 (0x2F)

- Estrutura do comando:

>?CCCC2FKK

- 2F [2]: Índice comando;

- Resposta: O comando Pedido de Status retornará os números dos terminais em ordem crescente, que estiverem on-line.

- Tamanho: Variável

- Estrutura da resposta:

>!CCCC2Fn1n2.....nxKK

- n1 [2]: número do primeiro terminal;

- n2 [2]: número do segundo terminal;

- ...

- nx [2]: número do ultimo terminal;

- Exemplo:

Nenhum terminal on-line.

Comando : >?00022F79

Resposta : >!00022F5B

Somente o terminal 02 on-line.

Comando : >?00022F79

Resposta : >!00042F02BF

# GRAVAÇÃO DE IDENTIFICADOR V1.0

- Descrição: O comando de Gravação de Identificador V1.0 é utilizado para gravar códigos de identificadores na memória da automação, após esse procedimento, os cartões reconhecidos pela automação, podem liberar o bico para abastecimento sem intervenção do computador, sendo assim, as liberações passam a ser controladas pelo console. Este comando possui separadores (‘;’ ponto e vírgula) que devem ser mantidos sempre entre os campos do comando.

- Tamanho: 68 (0x0044)

- Índice: 13 (0x0D)

- Estrutura do comando:

- >?CCCC0DTTTTTTTTTTTTTTTT;LL;10;FFFF;CCCCCCCC;nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn;DD,ddKK

  - 0D [2]: Índice comando;

  - TTTTTTTTTTTTTTTT[16]: Código de identificador;

  - L [2]: Controle:

  - 27: Libera bomba para abastecimento;

  - 04: Cliente, não libera bomba para abastecimento;

  - 10[2]: Versão do comando, reservado para uso futuro, manter fixo “10”;

  - FFFF[4]: Flags de função do cartão, reservado para uso futuro, manter fixo “FFFF”;

  - CCCCCCCC[8]: Código do frentista ou cliente no sistema (em caso de não uso manter “FFFFFFFF”);

Este campo será utilizado, por exemplo, para mostrar o código de um cliente no sistema quando o cartão deste é coletado pelo terminal.

  - nnn.....[30]: Campo que deve conter o nome do proprietário do cartão informado, este nome aparecerá na tela de log do terminal, caso possua menos que 30 caracteres deve-se adicionar tantos caracteres “espaço”, 0x20 em hexadecimal, quantos forem necessários para que o campo possua ao final 30 caracteres;

  - DD,dd [5]: Campo desconto em percentual (em caso de não uso manter “00,00”);

- Resposta: Retornará a posição do identificador em memória, ou um código de erro caso não tenha sido possível realizar sua gravação.

- Tamanho: 24 (0x0018) / 4 (0x0004) {Erro}.

- Estrutura resposta:

>!CCCC0DNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTKK

  - 0D [02]: Índice do tipo do comando;

  - NNNNNN [6]: Posição em que o identificador foi armazenado;

  - T [16]: Código do identificador armazenado;

>!CCCC0DCDKK

  - 0D [02]: Índice do tipo do comando;

  - C [1]: Códigos de Status de execução;

  - D [1]: Código do erro;

Exemplo:

Comando : >?004B0DB3CF6C81BF84AE55;27;10;FFFF;00015341;AIRES AZEVEDO SOUZA           ;01,00C0

Resposta : >!00180D000021B3CF6C81BF84AE5545

# ABASTECIMENTO HORUSTECH

- Descrição: O comando de Abastecimento Horustech é utilizado para leitura de um abastecimento finalizado. Comando indicado para desenvolvedores que tenham implementado o protocolo Horustech ou estejam iniciando sua integração com nossa automação.

- Tamanho: 02 (0x0002)

- Índice: 02 (0x02)

- Estrutura do comando:

- >?CCCC02KK

  - 02 [2]: Índice comando;

- Resposta: O comando Abastecimento retornará até 116 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia a resposta terá tamanho dois.

- Tamanho: Variavel [2...116] ([0x0002 .. 0x0074]).

- Estrutura resposta:

>!CCCC02NNNNNNBBCCAATTTTTTLLLLLLPPPPXYZttttddmmyyhhnneeeeeeeeeeEEEEEEEEEEiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIaaaaaaaaKK

- 02 [2]: Índice do comando;

- NNNNNN [6]: Índice do abastecimento na memória da automação;

- BB [2]: Número do bico;

- CC [2]: Código do combustível;

- AA [2]: Número do tanque fornecedor do bico;

- TTTTTT [6]: Valor total abastecido;

- LLLLLL [6]: Volume total fornecido;

- PPPP [4]: Preço unitário praticado;

- X [1]: Número de casas decimais do campo total (T[6]);

- Y[1]: Número de casas decimais do campo volume (L[6]);

- Z[1]: Número de casas decimais do campo preço unitário (P[4]);

- tttt [4]: Tempo de duração do abastecimento;

- ddmmyyhhnn [10]: Data do abastecimento em dia, mês, ano, hora e minuto;

- eeeeeeeeee [10]: Totalizador inicial do abastecimento;

- EEEEEEEEEE [10]: Totalizador final do abastecimento;

- iiiiiiiiiiiiiiii [16]: Identificador 1;

- IIIIIIIIIIIIIIII [16]: Identificador 2: veja tabela 01 deste documento.

- aaaaaaaa [8]: Odômetro/horímetro digitado no terminal.

| Tipo | Caracteres de Controle | Caracteres ‘0’ (0x30) | I[16] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag/Cartão cliente | Não se Aplica | Não se Aplica | IIIIIIIIIIIIIIII |
| CNPJ | CC | Não se Aplica | CCxxxxxxxxxxxxxx |
| CPF | FF | 3 | FF000yyyyyyyyyyy |
| Placa do automóvel | AA | 7 | AA000000kkkkkkk |

Tabela 01 – Formatos do Campo Identificador 2

Os caracteres de controle ocupam os dois primeiros dígitos do campo identificador 2.

O campo Odômetro/horímetro substituiu o campo que era usado para volume do tanque.

Exemplo:

Comando : >?00020263

Resposta : >!006B0200007201000000683402004834092330100220415140201328511370132853142

B3CF6CA5B7ECDAFAFF0000296217808200000000F5

Obs: Para o abastecimento acima foi informado o CPF 029.621.780-82 do cliente (FF00002962178082).

# ABASTECIMENTO COMPANYTEC - CBC

- Descrição: O comando de Abastecimento Companytec é utilizado para leitura de um abastecimento finalizado. Comando indicado para desenvolvedores que tenham implementado o protocolo Companytec.

- Tamanho: 02 (0x0002)

- Índice: 162 (0xA2)

- Estrutura do comando:

- (&A2KK)

  - A2 [2]: Índice comando;

  - KK : Checksum, que neste caso é 99;

- Resposta: O comando Abastecimento Companytec retornará até 116 caracteres, conforme demonstração abaixo. No caso de memória vazia a resposta será ”(0)”.

- Tamanho: Variavel [1...116] ([0x0001 .. 0x0074]).

- Estrutura resposta:

(a2$SSSSSSSSTTTTTTLLLLLLPPPPVVCCCCBBDDHHMMNNAARRRRRRffffffffffiiiiiiiiiibbccttvvvvvvvvIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJnnKK)

- a2 [2]: Índice do comando;

- $ [1]: Caractere de habilitação;

- S [8]: Número de série;

- T [6]: Total a pagar (bombas mecânicas retornam “000000”);

- L [6]: Volume abastecido (Listros ou m³);

- P [4]: Preço unitário (em bombas mecânicas é necessário gravar);

- V [2]: Código de vírgula (Tabela de códigos em DT435 – Protocolo de comunicação Companytec);

- C [4]: Tempo de abastecimento (Hexadecimal);

- B [2]: Código de bico;

- D [2]: Dia;

- H [2]: Hora;

- M[2]: Minuto;

- N [2]: Mês;

- A[2]: Ano;

- R[6]: índice do abastecimento na memória;

- f[10]: Encerrante final (xxxxxxxx,xx);

- i[10]: Encerrante inicial (xxxxxxxx,xx);

- b[2]: Número do bico na pista;

- c[2]: Tipo de combustível;

- t[2]: Número do tanque;

- v[8]: Odômetro/horímetro digitado no terminal.

- I[16]: Identificador 1;

- J[16]: Identificador 2: veja tabela 02 deste documento.                            .

- N[2]: Status de integridade de memória de abastecimentos (00 = OK);

- K[2]: Cheksum;

| Tipo | Caracteres de Controle | Caracteres ‘0’ (0x30) | I[16] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag/Cartão cliente | Não se Aplica | Não se Aplica | IIIIIIIIIIIIIIII |
| CNPJ | CC | Não se Aplica | CCxxxxxxxxxxxxxx |
| CPF | FF | 3 | FF000yyyyyyyyyyy |
| Placa do automóvel | AA | 7 | AA000000kkkkkkk |

Tabela 02 – Formatos do Campo Identificador 2

Comando : (&A299)

Resposta : (a2FFFFFFFFF00988302899234093E00110422141304150000730132856041013285314201

000000000000B3CF6CA5B7ECDAFAFF000029621780820061)

# FORMATAÇÃO DAS MENSAGENS CODIFICADAS

- Descrição: As mensagens codificadas são uma combinação de textos para escrever na tela do terminal e comandos que dizem ao terminal como e onde escrever estes textos e quais entradas de dados serão solicitadas ao terminal.

As mensagens codificadas podem ser usadas para armazenar solicitações do tipo menu na memória não volátil do terminal ou usadas para fazer solicitações e informes de forma dinâmica e instantânea na tela do terminal. As mensagens do tipo menu ficam em memória e são acessadas via tecla menu do usuário a qualquer momento. Para diferenciar entre estas mensagens existe o index de tipo na mensagem.

As mensagens são divididas em três partes:

  - Controle da mensagem;

  - Título da mensagem;

  - Corpo da mensagem;

Controle da Mensagem: O controle da mensagem é formado por três informações:

  - Endereço do terminal: Endereço lógico atribuído a um determinado terminal (configurável).

  - Sub-comando da mensagem: atualmente é fixo “0E” e está reservado para uso futuro.

  - Index de tipo de mensagem: usado par indicar a forma de uso ou onde armazenar a mensagem.

Título da Mensagem: O titulo é um texto que pode ser apresentado no topo da tela. Quando este é informado o terminal gera uma caixa no display com o texto na parte de cima. Atualmente limitado a 18 caracteres.

Figura 01 – Mensagem com título                                                                  Figura 02 – Mensagem sem título

Corpo da Mensagem: O corpo da mensagem contém as demais informações iniciando sempre com o caractere de controle ‘|’ (barra vertical), este caractere serve como separador dos demais campos no corpo da mensagem. A mensagem completa pode ter quantos campos forem possíveis dentro do limite máximo de 180 caracteres.

Cada campo pode possuir somente uma função, cuja lista está na tabela 1 abaixo:

| CÓDIGO | FUNÇÃO |
| --- | --- |
| Tx - x = ‘1’ Letra tamanho 1 - x = ‘2’ Letra tamanho 2 | Exibe texto |
| Eyxxzn... - y = ‘A’ Alfa numérico - y = ‘S’ Alfa - y = ‘C’ CPF/CNPJ - y = ‘N’ Numérico - y = ‘M’ Mascarado - xx = Número total de caracteres - z = Número de dígitos após a vírgula - zn... = Máscara - zn = ‘K’ Imprime ‘*’. - zn = outros caracteres (- , /) informados serão fixos na posição. Exemplos: Comando; EN030; EN031; EC; ES02. Terminal; 000; 00.0; 00002962178083; AB. Comando; EM02KK; EA02; EM08SSS-NNNN; EN020. Terminal; **; A2; CSC-2013; 74. Comando : >?00302B010E81Terminal¦D0025¦T1Insira o CPF ...¦R¦R¦ECB1. Resposta : >!001B2C010E81¦¦¦¦¦00002962178083E0. Comando : >?00382B010E81Terminal¦D0025¦T1Digite a Senha (3):¦R¦R¦EM03NKK36. Resposta : >!00102C010E81¦¦¦¦¦555A1. | Entrada de digitação Entrada CPF/CNPJ, neste caso a validade do número informado pelo usuário será averiguada pelo terminal, a entrada solicitada é fixa de 14 caracteres numéricos, portanto não é necessário informar o campo “xx”. Entrada Numérica, neste caso o parâmetro z deve ser informado com a quantidade de dígitos após a vírgula esperado e o parâmetro ‘n’ não informado. Entrada Mascarada, os parâmetros ‘zn..’ devem ser informados conforme o tipo de máscara, isto é, para cada caractere digitado um caractere de máscara correspondente deve ser informado. Máscara para digitação de senhas, para esta aplicação em que se deseja que o usuário não visualize na tela os caracteres digitados no teclado, isto é, os caracteres são substituídos por ‘*’, deverá ser informado o caractere ‘K’ como parâmetro da máscara. |
| C | Leitura de cartão RFID |
| B | Leitura de código de barras (opcional) |
| R | Retorno de linha ou nova linha |
| A Estrutura da Resposta: nk.kk - n = Nível da bateria (0 a 4) - k.kk = Tensão da bateria (2 casas decimais) Ex: Comando : >?002B2B010E81Terminal¦T1Pressione Enter ...¦A¦KC4A. Resposta : >!00112C010E81¦¦13.37¦K52. | Retorna Nível e Tensão da bateria O nível da bateria corresponde ao VU do dispositivo, isto é, nível de bateria 1 corresponde a 1 barra do indicador. Recomenda-se a recarga do equipamento quando o nível de bateria for inferior a 2. |
| L | Retorna código do cartão logado no terminal |
| N | Retorna numero de série do terminal |
| V | Retorna Versão do firmware do terminal |
| F | Limpa o display |
| Jnn - n[2] = Número do menu a ser executado (20,21,29). | Execução de Menu |
| Intttt - n = Quantidade de beeps (1 a 9) - t[4] = Intervalo entre os beeps (0 a 9999 milisegundos) | Beep O tempo de beep é o mesmo de intervalo entre os beeps. |
| Hx - x = ‘1’ Letra tamanho 1 - x = ‘2’ Letra tamanho 2 | Exibe número lógico do terminal |
| G | Cancelamento de Operação Sempre que for solicitada uma entrada para o usuário e este pressionar ‘X’ o software gerencial receberá o comando ‘G’ indicando o cancelamento de sua solicitação. |
| Mxttttt... - x = ‘G’ grava versão do menu - x = ‘L’ retorna leitura da versão - tttt... = texto com exatos 20 caracteres identificando a versão do menu. | Versão do Menu O sistema gestor pode adotar o formato que quiser com tamanho fixo de 20 caracteres. Para leitura não informar o campo “ttttt...” |
| Kx - x = ’C’ aguarda enter com confirmação - x = ‘N’ aguarda enter sem confirmação | Aguarda a digitação da tecla “enter” A confirmação gera uma resposta ‘K’ ao PC |
| Dxxyy - xx = posição do display horizontal - yy = posição display vertical | Posiciona a entrada de dados no display Os valores são de 0 a 99 (relativo) . |

Tabela 02 - Funções

OBS: Novas funções podem ser criadas se necessário.

Index de tipo: o campo index de tipo é usado para informar ao terminal o tipo da mensagem enviada, atualmente existem dois tipos:

- Menu

Valores de 20 a 2B representam cada menu na tela. Ou seja, para gravar o menu 2.1 o index é “21” e assim por diante. Este index deve ser usado na hora de gravar o texto codificado no terminal e deve ser comparado para saber de qual menu se trata uma determinada requisição do terminal, para este index de tipo o campo de título deve ser obrigatoriamente informado.

- Dinâmico

Valores de 0x80 a 0x9F podem ser usados para identificar uma pergunta dinâmica, facilitando assim verificar de qual pergunta a resposta se trata. Como o desenvolvedor vai criar suas próprias perguntas ele pode criar um index para se organizar na hora de receber as respostas sem precisar saber o que foi perguntado antes para o terminal. Este parâmetro aceita valores hexadecimal.

- Menus Especiais

O menu “2A" se configurado no terminal, é chamado quando a tecla “veículo” é pressionada.

O menu “2B” se configurado no terminal, é chamado quando a tecla “bomba” é pressionada.

O menu “2C” se configurado, representará a tela inicial do terminal substituindo a tela padrão, para este menu (tela) deve ser fornecido somente o comando de exibe texto.

O menu “2D” se configurado, substituirá a mensagem padrão “Aguarda PC”, um comando exibe texto com o texto desejado deve ser fornecido para este menu.

Estes menus devem ser habilitados no terminal, através do menu sistema, para mais informações ver DT 473 – Manual de Instalação TWC01.

Exemplos de gravação de menu:

Tx: >?003E2B010E2CTela Inicial Teste|D1820|T2Companytec|D2250|T2SoluçõesDC

Rx: >!00042B00B9

Tx: >?003E2B020E2AAbastecer|D0030|T1Leia a Tag do Veiculo ...|D1860|C|KC07

Rx: >!00042B00B9

Tx: >?003D2B020E2BConsulta Cartoes|D0030|T1Leia o Cartao ...|D1860|C|KC19

Rx: >!00042B00B9

Tx: >?004D2B020E81Terminal|T1Erro!|R|R|T1Sistema Offline|R|R|T1Procure o Gerente ...|KNCC

Rx: >!00042B00B9

Exemplos de texto codificado:

Tx: >?00422B020E80terminal|T1   Deseja Cancelar?|R|R|T2 1:SIM 2:NAO |R|EN01043

Rx: >!00042B00B9

- Texto enviado ao terminal 2                                                                                                     Figura 03 -

- Index dinâmico “80”                                                                                                                     Texto Titulo: “terminal”                                                                                                                        codificado

- Texto em tamanho 1 na primeira linha                                                                                      com

do display  “  Deseja Cancelar?”                                                                                                entrada

- Avance duas linhas “|R|R”                                                                                                        numérica

- Texto na quarta linha em tamanho 2

“ 1:SIM 2:NAO ”

- Espera digitação de um caractere numérico na quinta linha sem casas após a vírgula “|EN010”

Resposta:

Tx: >?00042C00D8  (requisição de respostas ou perguntas do terminal)

Rx: >!000F2C020E80||||||2C5

Observe que para cada campo retorna uma reposta, mesmo que esta resposta seja vazia. Neste exemplo somente o quinto campo tinha retorno, que neste caso foi digitado a tecla <2> e a tecla <enter>.

Tx: >?00392B020E81Odometro|R|T1  Digite Odometro:|R|R|T2  :|EN080|VA1

Rx: >!00042B00B9

- Texto enviado ao terminal 2;

- Index dinâmico “81”;

- Titulo: “Odometro”;

- Texto na segunda linha do display “  Digite Odometro:”;

- Avance uma linha “|R”;

- Texto tamanho 2 na quinta linha “   :”;

- Espera digitação de 8 caracteres numéricos e nenhum após a vírgula “|EN080”;

- Retorna versão do firmware do terminal “|V”.

Figura 04 – Texto codificado com solicitação de odômetro

Resposta:

Tx: >?00042C00D8 (requisição de respostas ou perguntas do terminal)

Rx: >!00192C020E81||||||12345678|1009

- Seis barras retornam;

- Resposta ao pedido de digitação de numérico “|12345678”.

- Resposta ao pedido de versão de firmware “|10” equivale a “V 1.0”.

Tx: >?003A2B020E80Terminal|D2025|T1Digite a Placa:|D3545|EM07SSSNNNND5

Rx: >!00042B00B9

- Texto enviado ao terminal 2;

- Index dinâmico “80”;

- Título: “Terminal”;

- Posição relativa do cursor para a escrita:  “(x,y) = (20,25)”;

- Texto tamanho 1: “Digite a Placa:”

- Posição relativa do cursor para a entrada:  “(x,y) = (35,45)”;

- Solicita uma entrada de 7 caracteres com a máscara: ”SSSNNNN”, isto é, os 3 primeiros  caracteres devem ser alfa e os próximos 4 deverão ser  obrigatoriamente numéricos.

Resposta:			                                                                   Figura 05 – Solicitação de entrada mascarada

Tx: >?00042C00D8 (requisição de respostas ou perguntas do terminal)

Rx: >!00132C010E80||||GJM454336

Placa digitada pelo usuário: “GJM4543”

# Códigos de erro

Descrição: Os códigos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter um erro, esses códigos são numerados de 0 a 16 (0x00 a 0x0F):

- 0: Sucesso

- 1: Número de bico posição A já utilizado/ buffer do terminal ocupado;

- 2: Número de bico posição B já utilizado;

- 3: Número de bico posição C já utilizado;

- 4: Número de bico posição D já utilizado;

- 5: Erro de resposta da bomba/ pendência existente;

- 6: Erro de timeout da bomba/ terminal offline;

- 7: Número de bico inexistente/ terminal inexistente;

- 8: Bico abastecendo;

- 9: Modo inválido;

- A: Identificador diferente/ terminal não inicializado;

- B: Erro ao apagar identificador;

- C: Erro parâmetro inválido;

- D: Erro Certificado inválido;

- E: Erro Comando inválido;

# Códigos de Status de execução

Descrição: Os códigos abaixo são utilizados por todas as respostas do protocolo que possam conter erros, informando a situação da execução do comando:

- 0: Sucesso;

- E: Erro;

# 12.	Cálculo de Check-Sum

Descrição: Somatório em Hexa-Decimal dispostos em dois caracteres adicionados às linhas de comando e resposta do equipamento, esse somatório garante que os dados estejam íntegros ao serem recebidos nas extremidades de comunicação (PC ⇔ Automação).

O cálculo do Check-Sum HRS-1, é realizado com um acumulador, onde são acrescidos os valores ASCII de cada caractere presente após o caractere de início de bloco nas linhas de comando e resposta.

Para manter um tamanho fixo de dois caracteres, as casas mais significativas são removidas do resultado do somatório, até que seu tamanho pré-estabelecido seja respeitado.

Exemplo

>!000A01AALB P A34

CONTROLE =!

CONTADOR = 000A

DATA = 01AALB P A

CHECK-SUM = 34

| Caractere | ASCII (Dec) | ASCII (Hexa) | Acum. (Dec) | Acum. (Hexa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | 33 | 21 | 33 | 021 |
| 0 | 48 | 30 | 81 | 051 |
| 0 | 48 | 30 | 128 | 81 |
| 0 | 48 | 30 | 177 | 0B1 |
| A | 65 | 41 | 242 | 0F2 |
| 0 | 48 | 30 | 290 | 122 |
| 1 | 49 | 31 | 339 | 153 |
| A | 65 | 41 | 404 | 194 |
| A | 65 | 41 | 469 | 1D5 |
| L | 76 | 4C | 545 | 221 |
| B | 66 | 42 | 611 | 263 |
| <SPACE> | 32 | 20 | 643 | 283 |
| P | 80 | 50 | 723 | 2D3 |
| <SPACE> | 32 | 20 | 755 | 2F3 |
| A | 65 | 41 | 820 | 334 |

Tabela 03 - Relação para Caracteres